ICS 67.220.20

X42

T/ZZB XXXX—XXXX

食品添加剂 山梨酸钾

Food additive—Potassium sorbate

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会   发布

团体标准

目次

前  言	2

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量	1

4 基本要求	1

5 技术要求	2

6 试验方法	3

7 检验规则	4

8 标志、包装、贮存、运输	4

9  质量承诺	5

前  言

本标准依据GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本标准由浙江省标准化研究院牵头组织制定。

本标准主要起草单位：宁波王龙科技股份有限公司。

本标准参与起草单位：xxxxx。

本标准主要起草人：xxxxx

本标准由浙江省标准化研究院负责解释。

食品添加剂  山梨酸钾

- 范围

本标准规定了食品添加剂山梨酸钾的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存及运输和质量承诺。

本标准适用于以山梨酸和碳酸钾（或氢氧化钾）用水为溶剂反应制得的食品添加剂山梨酸钾。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志（ISO780:1997，MOD）

GB 1886.39—2015 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾

GB 1886.186—2016 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸

GB/T 2828.1	 计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 5009.74 食品安全国家标准 食品添加剂中重金属限量试验

GB 5009.75 食品安全国家标准 食品添加剂中铅的测定

GB 5009.76 食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定

GB 25575—2010 食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钾

GB 25588—2010 食品添加剂 碳酸钾

GB 29215-2012 食品安全国家标准 食品添加剂 植物活性炭（木质活性炭）

GB 29924 食品安全国家标准 食品添加剂标识通则

GB/T 30642 食品抽样检验通用导则

- 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量

3.1  化学名称

反,反-２,4-己二烯酸钾

3.2  分子式

C6H7KO2

3.3  结构式

CH3CH=CHCH=CHCOOK

3.4  相对分子质量

150.22（按2007年国际相对原子质量）

- 基本要求

  - 设计研发

    - 应具备开展和优化山梨酸钾合成工艺的能力。

    - 应具备开展和优化山梨酸钾干燥减量工艺的能力。

  - 原料

    - 应选用食品添加剂氢氧化钾，符合GB 25575-2010的要求。

    - 应选用食品添加剂碳酸钾，符合GB 25588-2010的要求。

    - 应选用食品添加剂活性炭，符合GB 29215-2012的要求。

    - 原料山梨酸的含量应＞88%。

  - 工艺装备

    - 中和反应过程应采用智能控制系统对料液浓度、温度、pH等参数进行精准控制。

    - 产品生产过程应采用过滤、过筛、除铁、金属探测等处理工艺对异物进行有效的控制。

    - 成品包装过程应采用GMP要求。

  - 检验检测

    - 应配备紫外可见分光光度计、原子吸收仪等检验设备。

    - 应对产品的感官、含量、干燥减量、氯化物、硫酸盐、醛含量、游离碱进行检测。

    - 自动计量秤称重后用真空抽离封口包装，应经过金属探测仪检验合格后送仓库存放。

- 技术要求

  - 感官

感官应符合表1的规定。

表1	感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 白色或类白色 |
| 状态 | 粉末或颗粒 |

- 5.2  理化指标

- 理化指标应符合表2的规定。

表2	理化指标

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 山梨酸钾（以C6H7KO2计）（以干基计），w/% | 99.0～101.0 |
| 干燥减量，w/% | ≤0.5 |
| 氯化物（以Cl计），w/％ | ≤0.018 |
| 硫酸盐（以SO4计)，w/％ | ≤0.038 |

表2	理化指标（续）

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 醛（以HCHO计），w/％ | ≤0.1 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg) | ≤10.0 |
| 砷(As)/（mg/kg) | ≤1.0 |
| 铅(As)/（mg/kg) | ≤1.0 |
| 澄清度 | 通过试验 |
| 游离碱 | 通过试验 |

- 试验方法

  - 感官

- 适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下，观察色泽和状态。

- 6.2  理化指标

- 6.2.1  山梨酸钾

- 按GB 1886.39-2015附录A中A.4规定的方法测定。

- 6.2.2  干燥减量

- 按GB 1886.39-2015附录A中A.5规定的方法测定。

- 6.2.3  氯化物

- 按GB 1886.39-2015附录A中A.6规定的方法测定。

- 6.2.4  硫酸盐

- 按GB 1886.39-2015附录A中A.7规定的方法测定。

- 6.2.5  醛

- 按GB 1886.39-2015附录A中A.7规定的方法测定。

- 6.2.6  重金属

- 按GB 5009.74中规定的方法测定。

- 6.2.7  砷(As)

- 按GB 5009.76中规定的方法测定。

- 6.2.8  铅（Pb）

- 按GB 5009.75中规定的方法测定。

- 6.2.9  澄清度

- 按GB 1886.39-2015附录A中A.9规定的方法测定。

- 6.2.10  游离碱

- 按GB 1886.39-2015附录A中A.10规定的方法测定。

- 检验规则

  - 组批

产品按批检验，生产企业以同一次成品混合工序产出的山梨酸钾为一批。

- 7.2  抽样

- 7.2.1  产品应按 GB/T 30642 和GB/T 2828.1 的规定进行抽样，取样的位置应包含产品的上、中、下各个位置。将取到的样品充分混匀，装入结晶、干燥、具有密闭性和避光性的样品袋（或样品瓶）内，袋（瓶）上贴上标签注明：产品名称、批号、取样日期。

- 7.2.2  每批产品同时取样 2 份，一份作为质量检测，另一份留样至少保存至保质期之后6个月备查。

- 7.3  检验

- 7.3.1  出厂检验

- 产品出厂前，应经企业质量检验部门按本标准规定逐批进行检验，检验合格后方可出厂。

表3	检验项目

| 序号 | 项 目 | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | √ | √ | 5.1 | 6.1 |
| 2 | 山梨酸钾（以C6H7KO2计）（以干基计） | √ | √ | 5.2 | 6.2.1 |
| 3 | 干燥减量 | √ | √ |  | 6.2.2 |
| 4 | 氯化物（以Cl计） | √ | √ |  | 6.2.3 |
| 5 | 硫酸盐（以SO4计) | √ | √ |  | 6.2.4 |
| 6 | 醛（以HCHO计） | √ | √ |  | 6.2.5 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | - | √ |  | 6.2.6 |
| 8 | 砷(As) | - | √ |  | 6.2.7 |
| 9 | 铅(Pb) | - | √ |  | 6.2.8 |
| 10 | 澄清度 | - | √ |  | 6.2.9 |
| 11 | 游离碱 | √ | √ | 5.2 | 6.2.10 |
| 注：“√”表示进行该项检验，“-” 表示不进行该项检验。 |  |  |  |  |  |

- 7.3.2  型式检验

- 型式检验项目按表3项目规定。型式检验一般每一年至少进行一次，有下列情况之一时应增加型式检验：

- 新产品的试制定型鉴定；

- 正式生产时，如原料、工艺、设备有较大改变可能影响到产品质量；

- 停产三个月以上，重新恢复生产时；

- 正常生产每两个月至少进行一次；

- 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

- 有关机构提出要求时。

- 7.3.3  判定规则

- 7.3.3.1  出厂检验的合格判定

- 理化指标如有一项指标不合格，则在原抽样批中加倍抽样。复检样中仍然不合格的，则判定

- 产品为不合格。感官项目指标不允许复检。。

- 7.3.3.2  型式检验的合格判定

按型式检验项目，检测均合格，则判定该批产品型式检验合格。

- 标志、包装、贮存、运输

  - 标志

- 8.1.1  产品标签应符合GB 29924的规定，包装储运图示标志应符合GB/T 191—2008的规定。包装容器上应有牢固明显的标志，内容包括：产品名称、生产厂厂名、厂址、商标、“食品添加剂”字样、生产许可证编号、生产批号或生产日期。

- 8.1.2  每批出厂的山梨酸钾都应附有质量证明书，内容包括：产品名称、生产厂厂名、厂址、商标、“食品添加剂”字样、生产许可证编号及其标志、生产批号或生产日期、净含量、保质期、产品质量符合本标准的证明。

  - 包装

- 产品包装材料应符合国家食品安全标准和有关规定，封口严密，包装牢固，每袋净含量和每箱（捅）净含量可根据客户要求的规格进行包装。

  - 贮存

- 产品应储存在干燥、通风、阴凉、避光的仓库内，远离热源，不得与有毒、有害、有异味及其他有污染可能的物质混存。

- 8.4  运输

- 运输过程应采取防潮、防晒等防护措施，防止产品受到不良影响。运输工具应保持干净，搬运时防止损坏包装，不得与有毒、有害、有异味及其他有污染可能的物质混装、混运。

- 9  质量承诺

- 9.1  在正常运输和贮存情况下，保质期自生产之日起，为 24个月。

- 9.2  对于产品质量有异议的，应在 24 小时内向客户作出积极响应，及时为客户提供服务和解决方案。

- 9.3  企业建立食品安全追溯体系，确保记录的真实、可靠、所有环节可有效追溯。